ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ:
МОНТАЖ КРЮЧКОВ НА СТЕНУ ВЕНТКАНАЛА

Конфигурация: Бюджетный минимализм (Монтаж напрямую в стену 60х60 см)

1. Перечень материалов и инструментов

Крючки мебельные (3 шт.): Рожковые модели с широким основанием, имеющие не менее 2–3 точек крепления под саморезы.

Дюбели: Высококачественные нейлоновые дюбели (например, Fischer Duopower или Knauf) размером 6х30 мм или 8х40 мм.

Саморезы: Оцинкованные, идущие в комплекте к дюбелям (диаметр 4–5 мм, длина на 5 мм больше длины дюбеля + толщина основания крючка).

Инструмент: Инструмент: Перфоратор (или ударная дрель), бур по бетону/кирпичу (6 или 8 мм под размер дюбеля), малярный скотч/изолента, уровень, карандаш, пылесос.

2. Подготовка и защита стены от маркости

Поскольку ЛДСП-панель не используется ради экономии бюджета и места, стена вентканала в зоне крючков будет подвергаться воздействию влажной одежды и трению. Выберите один из вариантов защиты поверхности:

Антивандальная краска: Покрасьте зону 60х60 см моющейся латексной или акриловой краской для кухонь/коридоров.

Локальные подложки: Вырежьте из остатков ламината, тонкого пластика или фанеры небольшие декоративные плашки (например, квадраты 10х10 см) и закрепите их под каждый крючок.

Самоклеящаяся пленка: Наклейте плотную декоративную пленку (под дерево, камень или монохром) на этот участок стены.

3. Пошаговая технология монтажа

Шаг 1: Разметка. Распределите 3 крючка по ширине стены 60 см. Оптимальный шаг: 15 см от краев вентканала и 15 см между крючками. Отметьте высоту (обычно 160–170 см от пола). Приложите крючки, выровняйте по уровню и отметьте точки сверления карандашом.

Шаг 2: Настройка безопасной глубины. Отмерьте от кончика бура ровно 35 мм (для дюбеля 30 мм) или 45 мм (для дюбеля 40 мм). Намотайте на эту отметку несколько слоев яркой изоленты в качестве жесткого ограничителя.

Шаг 3: Сверление. Переключите перфоратор в режим чистого сверления (без удара) для мягкого гипсоблока или в режим легкого удара для бетона. Сверлите строго перпендикулярно стене. Как только изолента коснулась стены — остановитесь. Полностью удалите пыль из отверстия пылесосом.

Шаг 4: Фиксация. Вставьте нейлоновые дюбели в отверстия заподлицо со внешней отделкой стены. Приложите крючок (или защитную подложку + крючок), насадите саморезы и аккуратно затяните их вручную или шуруповертом на низком крутящем моменте.

КРИТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ: Толщина стенки вентканала обычно составляет 40–60 мм. Пробивать её насквозь категорически запрещено! Нарушение герметичности шахты приведет к попаданию чужих запахов в квартиру и штрафам от управляющей компании.

4. Итоговые параметры проекта

| Параметр | Значение / Описание |
| --- | --- |
| Толщина конструкции от стены | 0 мм (максимальное сохранение полезного пространства прохода) |
| Ориентировочные затраты времени | 30–40 минут |
| Допустимая нагрузка | До 15 кг на один крючок (при использовании качественных нейлоновых дюбелей) |

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.